LAPORAN AKHIR PROYEK

ANALISIS, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI

INFRASTRUKTUR JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI

MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah: Jaringan Komputer

Disusun oleh:

Kelompok 8

1. Azharrodhi Gustiarya	: 2401020048

2. Rizka Sufianty	: 2401020053

3. Piky Al Piandi	: 2401020062

4. Nurul Aida	: 2401020072

5. Abdal Ghyfran Kh	: 2401020078

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses yang kelompok tempuh selama proyek berlangsung mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan topologi jaringan kampus pada Progres 1, konfigurasi layanan DHCP dan implementasi relay antar subnet pada Progres 2, hingga penyelesaian static routing, konfigurasi DNS Server berbasis BIND9, dan pengujian konektivitas end-to-end pada Progres 3. Substansi teknis laporan ini berpijak pada file proyek GNS3 aktual kelompok, konfigurasi MikroTik yang telah diterapkan, dan hasil pengujian yang terdokumentasi.

Kelompok menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Terima kasih kepada Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan memberikan masukan teknis selama proses perancangan dan implementasi. Terima kasih pula kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja keras mengerjakan setiap bagian proyek ini dengan penuh tanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Tanjungpinang, 26 Juni 2026

Kelompok 8

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iii

DAFTAR TABEL	v

DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I	1

PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Tujuan Proyek	2

1.4 Manfaat Proyek	3

1.5 Metode Pengumpulan Data	4

BAB II	5

TINJAUAN PUSTAKA	5

2.1 Dasar Teori	5

2.1.1 Arsitektur Jaringan Kampus	5

2.1.2 Pengalamatan IP: IP Publik dan IP Privat	5

2.1.3 Network Address Translation (NAT)	6

2.1.4 Static Routing dan Default Route	6

2.1.5 DHCP dan Mekanisme DHCP Relay	6

2.1.6 DNS Server Berbasis BIND9	7

2.1.7 GNS3 sebagai Platform Simulasi Jaringan	7

2.2 Metode Subnetting VLSM yang Digunakan	7

2.3 Penelitian Terkait	8

BAB III	11

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM	11

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	11

3.1.1 Kebutuhan Fungsional	11

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	12

3.2 Perancangan Topologi Jaringan	12

3.3 Tabel IP dan Subnetting	14

BAB IV	17

IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI	17

4.1 Implementasi Topologi di GNS3	17

4.2 Konfigurasi Router MikroTik	17

4.2.1 Konfigurasi R1-GedungA	18

4.2.2 Konfigurasi R2-GedungB	18

4.2.3 Konfigurasi R3-GedungC	19

4.3 Konfigurasi DHCP Server (Ubuntu)	19

4.4 Konfigurasi DNS Server (BIND9)	20

BAB V	22

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL	22

5.1 Skenario Pengujian	22

5.2 Hasil Pengujian Konektivitas	22

5.3 Analisis Hasil	24

BAB VI	25

PENUTUP	25

6.1 Kesimpulan	25

6.2 Saran	26

DAFTAR PUSTAKA	27

LAMPIRAN	28

Lampiran 1  Repositori GitHub Proyek	28

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Jaringan Kampus Terintegrasi	14

Tabel 2 Fungsi Perangkat dalam Topologi Jaringan	15

Tabel 3 Subnetting VLSM dari Blok 192.168.0.0/24	16

Tabel 4 IP Plan Seluruh Perangkat Jaringan Kampus	17

Tabel 5 DHCP Pool Plan per Gedung	18

Tabel 6 Hasil Pengujian Ping Antar Subnet	23

Tabel 7 Hasil Verifikasi DHCP Client per Gedung	24

Tabel 8 Hasil Pengujian Resolusi DNS	24

Tabel 9 Rencana Pengembangan Lanjutan	27

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi Jaringan	18

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kampus modern terdiri dari banyak gedung yang tersebar secara fisik perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, administrasi tetapi semuanya bergantung pada satu infrastruktur jaringan yang sama. Masalah yang kerap terjadi bukan hanya ketika jaringan tiba-tiba mati, melainkan jauh sebelum itu: tidak ada yang tahu berapa alamat IP yang sudah terpakai, bagaimana satu gedung bisa menjangkau gedung lain, atau mengapa layanan yang seharusnya tersedia di seluruh kampus tidak berfungsi secara konsisten. Ini bukan skenario hipotetis ini kondisi umum yang dihadapi kampus yang tumbuh tanpa perencanaan jaringan yang matang sejak awal.

Perancangan jaringan kampus terintegrasi hadir sebagai solusi terhadap kondisi tersebut. Pemilihan metode routing termasuk static routing berpengaruh langsung pada parameter Quality of Service seperti throughput, packet loss, dan delay. Dengan kata lain, keputusan teknis di tahap perancangan bukan sekadar pilihan administratif; ia menentukan apakah jaringan bekerja baik ketika dipakai ratusan pengguna secara bersamaan.

Dari sisi alokasi alamat, VLSM (Variable Length Subnet Masking) menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi oleh subnetting konvensional: setiap segmen mendapat subnet sesuai kebutuhan jumlah host-nya, bukan ukuran seragam yang berpotensi membuang banyak alamat. Okoh et al. (2024) dalam jurnal Applied Sciences (MDPI) mengonfirmasi bahwa pendekatan ini mengurangi pemborosan alamat secara signifikan pada jaringan multi-lokasi relevan langsung untuk topologi kampus dengan gedung-gedung yang kebutuhan host-nya berbeda satu sama lain.

Proyek ini merancang, mengimplementasikan, dan menguji jaringan kampus multi-gedung menggunakan GNS3 sebagai platform simulasi, MikroTik RouterOS sebagai router gedung, Ubuntu Server sebagai host layanan DHCP dan DNS, serta Windows sebagai perangkat klien. Seluruh konfigurasi mengacu pada literatur jaringan komputer yang berlaku dan dikerjakan dalam tiga tahap progres yang terstruktur.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang skema subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24 untuk memenuhi kebutuhan host Gedung A, B, C, jaringan server, dan link antar-router secara efisien?

- Bagaimana membangun topologi jaringan kampus tiga gedung dengan tiga router MikroTik dan empat switch dalam GNS3 agar semua subnet dapat saling berkomunikasi melalui static routing?

- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan DHCP terpusat berbasis Ubuntu Server agar klien di tiga gedung yang berbeda subnet dapat menerima alamat IP secara otomatis melalui mekanisme DHCP relay?

- Bagaimana mengintegrasikan Ubuntu DNS Server berbasis BIND9 sehingga klien di seluruh gedung dapat melakukan resolusi nama host internal kampus?

- Bagaimana menyusun IP plan perangkat yang konsisten dan siap digunakan sebagai acuan konfigurasi pada tahap implementasi berikutnya?

## 1.3 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk:

- Merancang tabel subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24 yang mengakomodasi kebutuhan host seluruh segmen jaringan kampus.

- Membangun dan mengoperasikan topologi jaringan kampus dalam GNS3 yang mencakup tiga router MikroTik, empat switch, Ubuntu Server DHCP dan DNS, serta Windows Client di tiga gedung.

- Menyusun dan mengimplementasikan skema static routing antar-router beserta konfigurasi DHCP relay agar seluruh subnet saling terhubung dan layanan DHCP dapat menjangkau semua klien.

- Mengintegrasikan Ubuntu DNS Server berbasis BIND9 untuk mendukung resolusi nama host internal dari seluruh segmen jaringan kampus.

- Melaksanakan pengujian end-to-end dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bukti bahwa rancangan berhasil diimplementasikan.

## 1.4 Manfaat Proyek

Proyek ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Mahasiswa Pelaksana. Merancang jaringan kampus dari nol mulai dari pembagian subnet, menyusun IP plan, memilih konfigurasi yang tepat, hingga menguji konektivitas adalah latihan berpikir sistematis yang tidak bisa digantikan sekadar hafalan teori. Pengalaman menggunakan GNS3 dengan VM Ubuntu dan MikroTik RouterOS nyata memberikan gambaran yang jauh lebih dekat dengan kondisi kerja di industri jaringan.

- Administrator Jaringan Kampus. Dokumen ini topologi, tabel subnetting, IP plan, DHCP pool plan, dan skrip konfigurasi merupakan artefak yang langsung dapat digunakan. Siapa pun yang akan melanjutkan atau mengembangkan proyek ini tidak perlu memulai dari nol karena seluruh keputusan rancangan sudah terdokumentasi secara lengkap.

- Civitas Akademika. Jaringan yang tersegmentasi dengan baik memberikan performa lebih stabil. Klien di Gedung A tidak terganggu oleh broadcast traffic dari gedung lain. Layanan DHCP dan DNS yang terpusat memudahkan pengelolaan dan memastikan konsistensi layanan di seluruh gedung.

- Peneliti Selanjutnya. Rancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan migrasi ke IPv6, penambahan VLAN, implementasi firewall, atau pengujian protokol routing dinamis seperti OSPF sebagai perbandingan terhadap static routing yang digunakan dalam proyek ini.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan studi literatur, observasi terhadap kebutuhan simulasi, dan penyesuaian terhadap ketentuan proyek yang ditetapkan dalam panduan PjBL.

- Studi Literatur. Kelompok menelaah buku teks jaringan komputer, jurnal ilmiah, dan dokumentasi resmi GNS3 sebelum membuat keputusan rancangan. Fokus kajian meliputi teknik VLSM, static routing, mekanisme DHCP relay pada jaringan multi-subnet, konfigurasi DNS berbasis BIND9 di Ubuntu, serta cara kerja GNS3 dalam mensimulasikan topologi nyata.

- Observasi Kelayakan Simulator. Kelompok melakukan uji awal terhadap GNS3 untuk memastikan image MikroTik RouterOS yang tersedia kompatibel dengan topologi yang direncanakan dan bahwa VM Ubuntu dapat berjalan stabil bersama tiga router dalam satu proyek. Konsumsi RAM dan CPU juga diperhatikan agar simulasi berjalan lancar pada hardware yang tersedia.

- Analisis Kebutuhan Sistem. Ketentuan dalam panduan PjBL menjadi referensi utama dalam menentukan jumlah perangkat, skala segmentasi, dan kompetensi teknis yang harus dibuktikan tiap progres. Dari panduan tersebut, kelompok mengidentifikasi kebutuhan minimal: tiga router, empat switch, satu Ubuntu DHCP Server, satu Ubuntu DNS Server, dan Windows Client di tiap gedung.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Dasar Teori

Bagian ini memaparkan landasan konseptual yang mendasari rancangan jaringan dalam proyek ini. Pemahaman terhadap konsep-konsep berikut menjadi prasyarat agar setiap keputusan teknis tidak hanya bersifat trial-and-error, tetapi sesuai dengan prinsip jaringan komputer yang telah mapan.

### 2.1.1 Arsitektur Jaringan Kampus

Jaringan kampus yang dikelola dengan baik tidak selalu berarti jaringan yang mahal. Yang membedakannya adalah struktur. Model tiga lapisan yang umum digunakan dalam desain jaringan enterprise Core, Distribution, dan Access Layer memberikan pemisahan fungsi yang jelas: Core menangani perpindahan data cepat antar blok jaringan, Distribution menangani routing dan kebijakan akses, dan Access Layer menghubungkan perangkat pengguna akhir. Untuk kampus skala menengah, fungsi Core dan Distribution sering digabung dalam satu router atau Layer 3 Switch tanpa kehilangan fungsi penting (Tanenbaum & Wetherall, 2021). Dalam proyek ini, tiga router MikroTik bertindak sekaligus sebagai Core dan Distribution, masing-masing melayani satu gedung, sementara switch di bawahnya berfungsi sebagai Access Layer.

### 2.1.2 Pengalamatan IP: IP Publik dan IP Privat

RFC 1918 mendefinisikan tiga blok alamat IP untuk penggunaan internal jaringan privat: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16. Alamat-alamat ini tidak dapat dirutekan di internet publik dan hanya relevan untuk komunikasi internal organisasi. Proyek ini menggunakan blok 192.168.0.0/24 sebagai ruang alamat tunggal untuk seluruh subnet kampus (Lammle, 2020). Blok /24 menyediakan 254 alamat host cukup untuk mengakomodasi tiga gedung, satu segmen server, dan tiga link antar-router dalam satu simulasi kampus.

### 2.1.3 Network Address Translation (NAT)

NAT memungkinkan perangkat beralamat IP privat untuk berkomunikasi ke internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Varian yang paling relevan untuk jaringan kampus adalah PAT (Port Address Translation): setiap sesi koneksi dibedakan menggunakan nomor port unik, sehingga banyak sesi aktif dapat berbagi satu alamat IP publik tanpa konflik. Stallings (2022) mencatat bahwa satu alamat IP publik secara teoritis dapat menopang hingga 65.535 sesi PAT aktif bersamaan. Dalam konteks proyek ini, NAT dikonfigurasi pada router yang terhubung ke segmen internet simulasi, memungkinkan klien di ketiga gedung mengakses jaringan luar melalui satu alamat publik.

### 2.1.4 Static Routing dan Default Route

Static routing adalah cara paling langsung untuk mendefinisikan rute antar subnet yang tidak terhubung langsung pada satu router. Administrator mendefinisikan setiap rute secara manual: tujuan, prefix, dan next-hop atau interface keluar. Pendekatan ini tepat untuk topologi yang tidak sering berubah, seperti simulasi kampus dalam proyek ini. Default Route (0.0.0.0/0) menangkap semua paket dengan tujuan di luar tabel routing dan meneruskannya ke gateway yang ditentukan dalam konteks ini, gateway menuju internet. Kombinasi static routing untuk komunikasi antar-gedung dan default route untuk akses internet sudah mencukupi untuk skenario proyek ini, dan hasilnya lebih mudah diverifikasi dibanding protokol routing dinamis.

### 2.1.5 DHCP dan Mekanisme DHCP Relay

DHCP mengotomatiskan pemberian alamat IP kepada klien. Saat perangkat baru terhubung ke jaringan, ia mengirim broadcast DHCPDISCOVER. DHCP Server merespons dengan alamat IP beserta parameter jaringan seperti gateway dan DNS. Masalah muncul ketika DHCP Server berada di subnet yang berbeda dari klien, karena paket broadcast tidak melewati router. Solusinya adalah DHCP Relay: router dikonfigurasi untuk meneruskan broadcast DHCP sebagai unicast ke alamat DHCP Server di subnet lain (Forouzan, 2022). Dalam proyek ini, karena DHCP Server berada di subnet server (192.168.0.160/28), setiap router MikroTik perlu dikonfigurasi dengan ip dhcp-relay agar klien di Gedung A, B, dan C dapat menerima IP otomatis.

### 2.1.6 DNS Server Berbasis BIND9

DNS menerjemahkan nama host menjadi alamat IP. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP numerik setiap layanan yang ingin diakses. Dalam jaringan kampus, DNS internal berguna untuk menamai server-server layanan kampus. Ubuntu Server dengan paket BIND9 adalah pilihan umum untuk kebutuhan ini open-source, stabil, dan terdokumentasi lengkap. Pada proyek ini, Ubuntu DNS Server ditempatkan di subnet server dengan alamat 192.168.0.163/28, dan seluruh DHCP pool dikonfigurasi untuk mengarahkan klien ke server DNS ini (Stallings, 2022).

### 2.1.7 GNS3 sebagai Platform Simulasi Jaringan

GNS3 menjalankan image perangkat jaringan nyata termasuk MikroTik RouterOS dalam lingkungan virtual. Ini berbeda dari Cisco Packet Tracer yang bersifat emulasi dengan fungsionalitas terbatas; perilaku routing, DHCP relay, dan pengalamatan IP yang diuji di GNS3 mencerminkan apa yang akan terjadi pada perangkat fisik. Integrasi VM Ubuntu melalui QEMU memungkinkan pengujian layanan DHCP dan DNS yang sesungguhnya sebagai bagian dari topologi simulasi. GNS3 sebagai jembatan efektif antara pembelajaran teori dan implementasi nyata, karena konfigurasi yang berhasil di GNS3 pada umumnya dapat ditransfer langsung ke perangkat fisik.

## 2.2 Metode Subnetting VLSM yang Digunakan

Proyek ini menggunakan VLSM karena setiap segmen jaringan kampus memiliki kebutuhan jumlah host yang berbeda. Pendekatan classful yang memberi semua subnet ukuran sama akan membuang banyak alamat, terutama pada link antar-router yang hanya membutuhkan dua alamat.

Proses VLSM dimulai dari segmen dengan kebutuhan host terbesar. Dari blok induk 192.168.0.0/24, Gedung A dan B (masing-masing maksimal 60 host) mendapat /26 yang menyediakan 62 host usable. Gedung C (maksimal 30 host) mendapat /27 dengan 30 host usable. Jaringan server (maksimal 14 host) mendapat /28 dengan 14 host usable. Tiga link point-to-point antar-router masing-masing mendapat /30 dengan 2 host usable pas untuk dua ujung koneksi. Total utilisasi dari blok /24 mencapai sekitar 75%, hasil yang efisien untuk topologi ini (Lammle, 2021).

## 2.3 Penelitian Terkait

Forouzan (2022) dalam bukunya Data Communications and Networking edisi keenam menjelaskan konsep dasar komunikasi data dan jaringan komputer secara komprehensif. Buku ini membahas arsitektur jaringan berlapis berbasis model TCP/IP, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi, serta mekanisme transmisi data, pengalamatan IP, subnetting, dan protokol-protokol jaringan yang menjadi fondasi dalam perancangan jaringan modern. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut menjadi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Stallings (2022) dalam Data and Computer Communications edisi kesebelas menguraikan konsep teknis jaringan komputer secara mendalam, mencakup teknologi transmisi, protokol komunikasi, manajemen jaringan, serta mekanisme keamanan data dalam jaringan. Buku ini memberikan pemahaman terhadap aspek teknis infrastruktur jaringan yang mendasari proses perancangan topologi dan pengaturan protokol routing dalam lingkungan jaringan yang kompleks.

Tanenbaum dan Wetherall (2021) dalam Computer Networks edisi keenam menyajikan pendekatan berlapis dalam memahami cara kerja jaringan komputer dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Buku ini membahas berbagai teknologi jaringan, termasuk jaringan nirkabel, protokol internet, dan keamanan jaringan, dengan menggunakan contoh implementasi nyata pada jaringan internet dan jaringan lokal. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam buku ini menjadi acuan dalam memahami perilaku jaringan pada setiap lapisan model TCP/IP.

Lammle (2021) dalam CompTIA Network+ Study Guide: Exam N10-008 edisi kelima memberikan panduan praktis mengenai instalasi, konfigurasi, dan pemecahan masalah jaringan komputer. Buku ini mencakup topik-topik fundamental jaringan seperti pengalamatan IP, VLAN, routing, switching, keamanan jaringan, serta troubleshooting, yang secara langsung relevan dengan praktik perancangan dan implementasi jaringan dalam penelitian ini.

Manik, Ghozali, dan Mahyastuty (2022) melakukan penelitian mengenai perancangan jaringan internet menggunakan perangkat lunak GNS3 dengan dua metode virtualisasi, yaitu Qemu dan VirtualBox. Penelitian tersebut membandingkan kelebihan masing-masing metode dalam proses simulasi jaringan berbasis router Mikrotik pada lingkungan perkantoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GNS3 efektif digunakan sebagai media simulasi jaringan sebelum implementasi pada infrastruktur fisik yang sesungguhnya. Penelitian ini menjadi referensi dalam penggunaan perangkat simulasi jaringan berbasis virtualisasi.

Okoh, Theophilus, Dawkins, dan Paheerathan (2024) dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada jurnal Applied Sciences mengkaji peningkatan keamanan data melalui penerapan teknik subnetting Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan model TCP/IP dalam sebuah Enhanced Network Topology (ENT). Penelitian tersebut mensimulasikan topologi jaringan hierarkis menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan protokol routing EIGRP, OSPF, dan RIPv2, serta membandingkan performa masing-masing protokol. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan VLSM secara efektif mampu mengoptimalkan penggunaan alamat IP sekaligus meningkatkan keamanan transmisi data antarsubjaringan. Penelitian ini menjadi acuan dalam penerapan teknik subnetting dan pemilihan protokol routing pada penelitian yang sedang dilakukan.

Rahmatullah, Arsyad, dan Putri (2026) melakukan penelitian mengenai perancangan segmentasi jaringan akademik menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) yang disimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Penelitian tersebut merancang topologi bintang hierarkis dengan beberapa segmen logis yang mewakili kelompok pengguna berbeda, dan menerapkan inter VLAN routing untuk memungkinkan komunikasi antarsegmen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa implementasi VLAN berhasil mereduksi broadcast domain, meningkatkan keteraturan lalu lintas data, dan menghasilkan komunikasi yang stabil antarsegmen jaringan. Penelitian ini menjadi landasan dalam penerapan segmentasi jaringan berbasis VLAN pada lingkungan akademik yang menjadi objek penelitian ini.

# BAB III

# METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen jaringan yang dirancang sesuai dengan tujuan proyek. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional layanan yang harus berjalan dan kebutuhan non-fungsional kualitas rancangan seperti keamanan, keandalan, serta kemudahan penggunaan simulator.

### 3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel berikut merangkum seluruh kebutuhan fungsional yang harus 	terpenuhi dalam rancangan jaringan kampus terintegrasi ini.

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Jaringan Kampus Terintegrasi

| No. | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konektivitas antar gedung | Klien pada Gedung A, B, dan C dapat saling berkomunikasi melalui router. | Static Routing |
| 2 | Pembagian subnet per gedung | Setiap gedung dipisahkan ke subnet berbeda agar pengelolaan IP rapi dan broadcast domain terbatas. | VLSM / Subnetting |
| 3 | Distribusi IP otomatis ke klien | Ubuntu Server mendistribusikan IP address otomatis kepada klien di seluruh gedung melalui DHCP relay. | DHCP + ip dhcp-relay |
| 4 | Resolusi nama host internal | Klien dapat mengenali nama host dan domain internal kampus tanpa mengetikkan alamat IP. | DNS Server (BIND9) |
| 5 | Akses ke jaringan luar | Semua klien dapat mengakses internet melalui satu jalur default menuju gateway. | Default Route |
| 6 | Simulasi end-to-end | Seluruh skenario jaringan dapat diuji dari klien hingga server dalam lingkungan simulasi. | GNS3 + VM Ubuntu |

### 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Security (Keamanan). Pemisahan subnet per gedung memastikan broadcast domain tiap segmen terbatas, sehingga perangkat di satu gedung tidak dapat langsung menjangkau perangkat di gedung lain tanpa melewati router. Subnet server yang terpisah juga memastikan layanan DHCP dan DNS terisolasi dari traffic klien biasa.

Reliability (Keandalan). Static routing yang dikonfigurasi secara eksplisit memastikan jalur routing bersifat deterministik dan mudah diverifikasi. Blok /30 untuk setiap link antar-router meminimalkan pemborosan alamat sekaligus menjaga kejelasan topologi.

Usability Simulator (Kemudahan Penggunaan GNS3). Topologi GNS3 dirancang dengan penamaan node dan link yang konsisten mengikuti konvensi IP plan, sehingga memudahkan anggota kelompok lain dalam melanjutkan konfigurasi tanpa kebingungan.

## 3.2 Perancangan Topologi Jaringan

Topologi jaringan kampus terintegrasi terdiri dari tiga router MikroTik sebagai tulang punggung jaringan antar gedung dan empat switch sebagai access layer di setiap lokasi. R1 menangani Gedung A dan jaringan server sekaligus. R2 menangani Gedung B, dan R3 menangani Gedung C. Link antar-router menggunakan subnet /30 karena koneksi point-to-point hanya memerlukan dua alamat host.

Alur data dari klien menuju server berjalan melalui switch access layer di gedung masing-masing, diteruskan ke router gedung, lalu dirutekan melalui static routing menuju router yang terhubung ke subnet server. Ubuntu DHCP Server menerima permintaan IP dari klien melalui mekanisme DHCP relay pada router, sedangkan Ubuntu DNS Server melayani query resolusi nama dari seluruh segmen jaringan kampus.

Gambar 1 Topologi Jaringan

Fungsi masing-masing perangkat dalam topologi dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2 Fungsi Perangkat dalam Topologi Jaringan

| Perangkat | Peran dalam Topologi |
| --- | --- |
| R1 (MikroTik - Gedung A) | Gateway Gedung A dan jaringan server. Menjalankan DHCP relay ke subnet Gedung A. Terhubung ke Cloud1 (internet). |
| R2 (MikroTik - Gedung B) | Gateway Gedung B. Menjalankan DHCP relay ke subnet Gedung B. Terhubung ke R1 dan R3. |
| R3 (MikroTik - Gedung C) | Gateway Gedung C. Menjalankan DHCP relay ke subnet Gedung C. Terhubung ke R2. |
| Switch Gedung A / B / C | Access layer yang menghubungkan Windows Client ke router gedung masing-masing. |
| Switch Server (Switch4) | Menghubungkan Ubuntu DHCP Server dan Ubuntu DNS Server ke R1. |
| Ubuntu DHCP Server | Mendistribusikan IP address otomatis ke seluruh klien kampus via DHCP relay. IP: 192.168.0.162/28. |
| Ubuntu DNS Server | Melayani resolusi nama host internal kampus dari seluruh segmen jaringan. IP: 192.168.0.163/28. |
| Windows Client | Endpoint pengujian di Gedung A, B, dan C untuk verifikasi konektivitas dan layanan. |

## 3.3 Tabel IP dan Subnetting

Rancangan pengalamatan IP menggunakan metode VLSM dari blok 192.168.0.0/24. Tabel berikut menyajikan pembagian subnet secara lengkap.

Tabel 3 Subnetting VLSM dari Blok 192.168.0.0/24

| Subnet | Network | Prefix | Range Host | Broadcast | Maks. Host |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedung A – Perkuliahan | 192.168.0.0 | /26 | 0.1 – 0.62 | 192.168.0.63 | 60 host |
| Gedung B – Laboratorium | 192.168.0.64 | /26 | 0.65 – 0.126 | 192.168.0.127 | 60 host |
| Gedung C – Administrasi | 192.168.0.128 | /27 | 0.129 – 0.158 | 192.168.0.159 | 30 host |
| Server / Layanan | 192.168.0.160 | /28 | 0.161 – 0.174 | 192.168.0.175 | 14 host |
| Link R1–R2 | 192.168.0.176 | /30 | 0.177 – 0.178 | 192.168.0.179 | 2 host |
| Link R2–R3 | 192.168.0.180 | /30 | 0.181 – 0.182 | 192.168.0.183 | 2 host |
| Link R1–R3 (cadangan) | 192.168.0.184 | /30 | 0.185 – 0.186 | 192.168.0.187 | 2 host |

IP plan lengkap untuk seluruh interface perangkat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4 IP Plan Seluruh Perangkat Jaringan Kampus

| Perangkat | Interface | IP Address/Prefix | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-GedungA | ether1 (Ethernet0) | - | Terhubung ke Cloud1 (WAN/Internet) |
| R1-GedungA | ether2 (Ethernet1) | 192.168.0.177/30 | Link ke R2 (R1↔R2) |
| R1-GedungA | ether3 (Ethernet2) | 192.168.0.1/26 | Gateway Gedung A - Switch1 |
| R1-GedungA | ether4 (Ethernet3) | 192.168.0.161/28 | Gateway Jaringan Server -Switch4 |
| R2-GedungB | ether1 (Ethernet0) | 192.168.0.178/30 | Link ke R1 |
| R2-GedungB | ether2 (Ethernet1) | 192.168.0.181/30 | Link ke R3 |
| R2-GedungB | ether3 (Ethernet2) | 192.168.0.65/26 | Gateway Gedung B - Switch2 |
| R3-GedungC | ether1 (Ethernet0) | 192.168.0.182/30 | Link ke R2 |
| R3-GedungC | ether2 (Ethernet1) | 192.168.0.129/27 | Gateway Gedung C - Switch3 |
| Ubuntu DHCP Server | ens3 | 192.168.0.162/28 | GW: 192.168.0.161 ¦ DNS: 192.168.0.163 |
| Ubuntu DNS Server | ens3 | 192.168.0.163/28 | GW: 192.168.0.161 ¦ NS: 127.0.0.1 |
| Windows Client A/B/C | NIC | DHCP (dari pool) | Diatur otomatis via DHCP relay |

Pool DHCP dimulai dari host ke-20 di setiap subnet untuk memberikan ruang bagi alamat statis perangkat tambahan yang mungkin ditambahkan di kemudian hari.

Tabel 5 DHCP Pool Plan per Gedung

| Segmen | Pool DHCP | Default Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Gedung A | 192.168.0.20 – 192.168.0.62 | 192.168.0.1 | 192.168.0.163 |
| Gedung B | 192.168.0.80 – 192.168.0.126 | 192.168.0.65 | 192.168.0.163 |
| Gedung C | 192.168.0.140 – 192.168.0.158 | 192.168.0.129 | 192.168.0.163 |

# BAB IV

# IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI

## 4.1 Implementasi Topologi di GNS3

Implementasi jaringan kampus dilaksanakan sepenuhnya di dalam lingkungan simulasi GNS3 menggunakan image MikroTik RouterOS untuk ketiga router dan VM Ubuntu Server untuk DHCP Server serta DNS Server. Topologi yang dibangun mengikuti rancangan pada Bab III secara konsisten setiap node diberi nama sesuai konvensi kelompok dan setiap link dikonfigurasikan menggunakan adaptor yang sesuai.

Berdasarkan file GNS3 aktual proyek (PJKT_jarkom.gns3), topologi aktual yang terbangun adalah sebagai berikut:

Cloud1          [eth0]      ←→  R1GEDUNGA-1  [Ethernet0]

R1GEDUNGA-1     [Ethernet1] ←→  R2GEDUNGB-1  [Ethernet0]

R1GEDUNGA-1     [Ethernet2] ←→  Switch1      [Ethernet0]

R1GEDUNGA-1     [Ethernet3] ←→  Switch4      [Ethernet0]

R2GEDUNGB-1     [Ethernet1] ←→  R3GEDUNGC-1  [Ethernet0]

R2GEDUNGB-1     [Ethernet2] ←→  Switch2      [Ethernet0]

R3GEDUNGC-1     [Ethernet1] ←→  Switch3      [Ethernet0]

Switch1         ←→  WindowsClientA-1

Switch2         ←→  WindowsClientB-1

Switch3         ←→  WindowsClientC-1

Switch4         ←→  UBUNTUSERVERDHCP-1

Switch4         ←→  UBUNTUSERVERDNS-1

Mapping adaptor GNS3 (Ethernet0-Ethernet3) ke antarmuka MikroTik (ether1- ether4) dilakukan secara konsisten: Ethernet0 = ether1, Ethernet1 = ether2, Ethernet2 = ether3, Ethernet3 = ether4.

## 4.2 Konfigurasi Router MikroTik

Konfigurasi dilaksanakan pada ketiga router MikroTik sesuai dengan IP plan yang telah ditetapkan. Urutan konfigurasi yang disarankan: (1) konfigurasi IP semua router, (2) uji ping antar-router, (3) konfigurasi IP statis Ubuntu Server, (4) install dan konfigurasi isc-dhcp-server, (5) aktifkan DHCP relay di setiap router, (6) uji klien mendapat IP otomatis, (7) install dan konfigurasi BIND9, (8) uji nslookup dari klien.

### 4.2.1 Konfigurasi R1-GedungA

/system identity set name=R1-GedungA

# ether2 → Link ke R2

/ip address add address=192.168.0.177/30 interface=ether2 \

comment="Link-ke-R2"

# ether3 → Switch1 → Gedung A (klien)

/ip address add address=192.168.0.1/26 interface=ether3 \

comment="Gedung-A-Client"

# ether4 → Switch4 → Server (DHCP + DNS)

/ip address add address=192.168.0.161/28 interface=ether4 \

comment="Jaringan-Server"

# Aktifkan interface

/interface enable ether2

/interface enable ether3

/interface enable ether4

# Static Route ke Gedung B via R2

/ip route add dst-address=192.168.0.64/26 \

gateway=192.168.0.178 comment="Gedung-B-via-R2"

# Static Route ke Gedung C via R2

/ip route add dst-address=192.168.0.128/27 \

gateway=192.168.0.178 comment="Gedung-C-via-R2"

# DHCP Relay untuk Gedung A

/ip dhcp-relay add name=relay-gedungA \

interface=ether3 dhcp-server=192.168.0.162 \

local-address=192.168.0.1 disabled=no

### 4.2.2 Konfigurasi R2-GedungB

/system identity set name=R2-GedungB

# ether1 → Link ke R1

/ip address add address=192.168.0.178/30 interface=ether1 \

comment="Link-ke-R1"

# ether2 → Link ke R3

/ip address add address=192.168.0.181/30 interface=ether2 \

comment="Link-ke-R3"

# ether3 → Switch2 → Gedung B (klien)

/ip address add address=192.168.0.65/26 interface=ether3 \

comment="Gedung-B-Client"

# Static Routes

/ip route add dst-address=192.168.0.0/26 \

gateway=192.168.0.177 comment="Gedung-A-via-R1"

/ip route add dst-address=192.168.0.160/28 \

gateway=192.168.0.177 comment="Server-via-R1"

/ip route add dst-address=192.168.0.128/27 \

gateway=192.168.0.182 comment="Gedung-C-via-R3"

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 \

gateway=192.168.0.177 comment="Default-via-R1"

# DHCP Relay untuk Gedung B

/ip dhcp-relay add name=relay-gedungB \

interface=ether3 dhcp-server=192.168.0.162 \

local-address=192.168.0.65 disabled=no

### 4.2.3 Konfigurasi R3-GedungC

/system identity set name=R3-GedungC

# ether1 → Link ke R2

/ip address add address=192.168.0.182/30 interface=ether1 \

comment="Link-ke-R2"

# ether2 → Switch3 → Gedung C (klien)

/ip address add address=192.168.0.129/27 interface=ether2 \

comment="Gedung-C-Client"

# Static Routes

/ip route add dst-address=192.168.0.0/26 \

gateway=192.168.0.181 comment="Gedung-A-via-R2"

/ip route add dst-address=192.168.0.160/28 \

gateway=192.168.0.181 comment="Server-via-R2"

/ip route add dst-address=192.168.0.64/26 \

gateway=192.168.0.181 comment="Gedung-B-via-R2"

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 \

gateway=192.168.0.181 comment="Default-via-R2"

# DHCP Relay untuk Gedung C

/ip dhcp-relay add name=relay-gedungC \

interface=ether2 dhcp-server=192.168.0.162 \

local-address=192.168.0.129 disabled=no

## 4.3 Konfigurasi DHCP Server (Ubuntu)

Ubuntu DHCP Server dikonfigurasi menggunakan paket isc-dhcp-server. Server ini beralamat 192.168.0.162/28 dengan gateway 192.168.0.161 dan terhubung melalui Switch4 ke R1

Konfigurasi jaringan statis Ubuntu DHCP Server (/etc/netplan/00-installer-config.yaml):

network:

version: 2

ethernets:

ens3:

addresses:

- 192.168.0.162/28

routes:

- to: default

via: 192.168.0.161

nameservers:

addresses: [192.168.0.163]

Konfigurasi DHCP Server (/etc/dhcp/dhcpd.conf):

option domain-name "kampus.local";

option domain-name-servers 192.168.0.163;

default-lease-time 86400;

max-lease-time 172800;

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.192 {

range 192.168.0.20 192.168.0.62;

option routers 192.168.0.1;

option domain-name-servers 192.168.0.163;

option broadcast-address 192.168.0.63;

}

subnet 192.168.0.64 netmask 255.255.255.192 {

range 192.168.0.80 192.168.0.126;

option routers 192.168.0.65;

option domain-name-servers 192.168.0.163;

option broadcast-address 192.168.0.127;

}

subnet 192.168.0.128 netmask 255.255.255.224 {

range 192.168.0.140 192.168.0.158;

option routers 192.168.0.129;

option domain-name-servers 192.168.0.163;

option broadcast-address 192.168.0.159;

}

# Subnet server wajib ada meski tanpa pool

subnet 192.168.0.160 netmask 255.255.255.240 {

}

## 4.4 Konfigurasi DNS Server (BIND9)

Ubuntu DNS Server dikonfigurasi menggunakan BIND9 dan beralamat 192.168.0.163/28. Server ini melayani zona forward kampus.local dan zona reverse 0.168.192.in-addr.arpa.

Konfigurasi opsi BIND9 (/etc/bind/named.conf.options):

options {

directory "/var/cache/bind";

allow-query { 192.168.0.0/24; localhost; };

forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };

recursion yes;

dnssec-validation auto;

listen-on { any; };

};

Zona forward kampus.local (/etc/bind/zones/db.kampus.local):

$TTL 604800

@ IN SOA dns.kampus.local. admin.kampus.local. (

2026062401 604800 86400 2419200 604800 )

@ IN NS  dns.kampus.local.

dhcp      IN A 192.168.0.162

dns       IN A 192.168.0.163

gw-a      IN A 192.168.0.1

gw-b      IN A 192.168.0.65

gw-c      IN A 192.168.0.129

gw-server IN A 192.168.0.161

# BAB V

# PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

## 5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan secara bertahap mengikuti urutan konfigurasi yang telah ditetapkan pada Bab IV. Tujuan pengujian adalah memverifikasi bahwa setiap komponen jaringan berfungsi sesuai spesifikasi rancangan sebelum melanjutkan ke komponen berikutnya. Pendekatan ini memudahkan isolasi masalah apabila ditemukan ketidaksesuaian.Skenario pengujian yang dilaksanakan mencakup tiga area utama:

- Pengujian Konektivitas Dasar. Dilaksanakan segera setelah konfigurasi IP pada ketiga router selesai. Tujuannya adalah memastikan link point-to-point antar-router berfungsi sebelum menambahkan layanan. Pengujian dilakukan menggunakan perintah /ping dari konsol MikroTik.

- Pengujian DHCP. Dilaksanakan setelah DHCP Server aktif dan relay dikonfigurasi di setiap router. Klien Windows di ketiga gedung diatur untuk memperoleh IP secara otomatis, kemudian diperiksa apakah alamat yang diterima sesuai dengan pool yang dirancang.

- Pengujian DNS dan Konektivitas End-to-End. Dilaksanakan setelah BIND9 dikonfigurasi dan zona kampus.local aktif. Pengujian mencakup resolusi nama forward dan reverse menggunakan nslookup dari klien Windows, serta verifikasi konektivitas lintas subnet.

## 5.2 Hasil Pengujian Konektivitas

Berikut adalah ringkasan hasil pengujian yang telah dilaksanakan.

Tabel 6 Hasil Pengujian Ping Antar Subnet

| No. | Sumber | Tujuan | IP Tujuan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 (Gedung A) | R2 (Link R1↔R2) | 192.168.0.178 | Berhasil |
| 2 | R2 (Gedung B) | R3 (Link R2↔R3) | 192.168.0.182 | Berhasil |
| 3 | R1 (Gedung A) | DHCP Server | 192.168.0.162 | Berhasil |
| 4 | Client Gedung A | Client Gedung B | 192.168.0.xx | Berhasil |
| 5 | Client Gedung B | Client Gedung C | 192.168.0.xx | Berhasil |
| 6 | Client Gedung A | Client Gedung C | 192.168.0.xx | Berhasil |
| 7 | Client Gedung A | DNS Server | 192.168.0.163 | Berhasil |
| 8 | Client Gedung C | DHCP Server | 192.168.0.162 | Berhasil |

Tabel 7 Hasil Verifikasi DHCP Client per Gedung

| Gedung | IP yang Diterima (Contoh) | Gateway | DNS | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedung A | 192.168.0.35/26 | 192.168.0.1 | 192.168.0.163 | Berhasil |
| Gedung B | 192.168.0.95/26 | 192.168.0.65 | 192.168.0.163 | Berhasil |
| Gedung C | 192.168.0.145/27 | 192.168.0.129 | 192.168.0.163 | Berhasil |

Tabel 8 Hasil Pengujian Resolusi DNS

| Query | Tipe | Jawaban yang Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| dns.kampus.local | A | 192.168.0.163 | Berhasil |
| dhcp.kampus.local | A | 192.168.0.162 | Berhasil |
| gw-a.kampus.local | A | 192.168.0.1 | Berhasil |
| gw-b.kampus.local | A | 192.168.0.65 | Berhasil |
| gw-c.kampus.local | A | 192.168.0.129 | Berhasil |
| 192.168.0.163 (PTR) | PTR | dns.kampus.local. | Berhasil |

## 5.3 Analisis Hasil

Seluruh skenario pengujian menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan. Beberapa temuan teknis yang perlu dicatat:

- Mekanisme DHCP relay berfungsi dengan baik di ketiga gedung. Klien di Gedung A, B, dan C berhasil memperoleh alamat IP dari pool yang berbeda-beda meskipun DHCP Server hanya ada satu dan berada di subnet terpisah. Ini membuktikan bahwa konfigurasi ip dhcp-relay pada MikroTik bekerja sesuai standar DHCP relay RFC 1542.

- Static routing yang dikonfigurasi secara eksplisit memberikan jalur routing yang deterministik. Paket dari Gedung C ke subnet server melewati jalur R3 ke R2 ke R1 secara konsisten, sesuai dengan next-hop yang didefinisikan. Tidak ada routing loop yang terdeteksi selama pengujian.

- Resolusi DNS zona kampus.local berfungsi dari seluruh segmen. Query forward (nama = IP) dan reverse (IP = nama) keduanya berhasil dari klien yang berada di Gedung A, B, maupun C. Forwarder ke 8.8.8.8 memungkinkan resolusi nama domain internet juga bekerja melalui DNS Server internal.

- Tidak ditemukan konflik alamat IP selama pengujian. Skema VLSM yang dirancang berhasil memisahkan setiap segmen jaringan secara bersih tanpa tumpang tindih alamat. Pool DHCP yang dimulai dari host ke-20 juga terbukti memberikan ruang yang cukup untuk perangkat dengan IP statis di setiap subnet.

# BAB VI

# PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Proyek Jaringan Kampus Terintegrasi Kelompok 8 telah berhasil diselesaikan melalui tiga tahap progres yang terstruktur. Seluruh target yang ditetapkan dalam proposal awal tercapai dan terverifikasi melalui serangkaian pengujian.

- Skema subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24 berhasil dirancang dan diimplementasikan. Tujuh subnet yang dihasilkan tiga untuk gedung klien, satu untuk jaringan server, dan tiga untuk link antar-router mengakomodasi seluruh kebutuhan host dengan utilisasi alamat sekitar 75% dari blok /24 yang tersedia.

- Topologi jaringan kampus tiga gedung berhasil dibangun di GNS3 dengan tiga router MikroTik, empat switch, dua Ubuntu Server, dan tiga Windows Client. Seluruh node dalam topologi berfungsi sesuai peran yang dirancang.

- Layanan DHCP terpusat berbasis Ubuntu berhasil melayani ketiga gedung melalui mekanisme DHCP relay yang dikonfigurasi pada setiap router MikroTik. Klien di Gedung A, B, dan C masing-masing menerima alamat IP dari pool yang berbeda sesuai subnet gedungnya.

- Ubuntu DNS Server berbasis BIND9 berhasil melayani resolusi nama forward (kampus.local) dan reverse dari seluruh segmen jaringan. Forwarder ke DNS publik memungkinkan resolusi nama internet juga berfungsi melalui server DNS internal.

- Seluruh skenario pengujian ping antar-subnet, distribusi DHCP, dan resolusi DNS menghasilkan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi rancangan. Tidak ditemukan konflik alamat IP maupun routing loop selama pengujian berlangsung.

## 6.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama pengerjaan proyek ini, kelompok mengajukan beberapa saran untuk pengembangan lanjutan maupun bagi kelompok yang mengerjakan proyek serupa.

Dari sisi teknis, konfigurasi ip dhcp-relay pada MikroTik adalah komponen yang paling sering menjadi sumber masalah. Verifikasi harus dilakukan lebih awal segera setelah DHCP Server aktif sebelum melanjutkan ke konfigurasi lain. Snapshot GNS3 perlu dibuat sebelum setiap perubahan konfigurasi mayor untuk memudahkan rollback.

Dari sisi dokumentasi, running log konfigurasi yang disimpan di repositori GitHub terbukti sangat membantu dalam proses debugging dan penulisan laporan. Kelompok mendorong praktik ini untuk terus dilakukan pada proyek-proyek berikutnya.

Dari sisi pengembangan lanjutan, beberapa arah yang dapat dieksplorasi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 9 Rencana Pengembangan Lanjutan

| Aspek Pengembangan | Deskripsi Rencana |
| --- | --- |
| VLAN Segmentation | Menambahkan VLAN per departemen dalam setiap gedung untuk segmentasi yang lebih granular. |
| Dynamic Routing (OSPF) | Migrasi dari static routing ke OSPF untuk otomatisasi konvergensi routing saat terjadi perubahan topologi. |
| IPv6 Dual Stack | Menambahkan pengalamatan IPv6 pada seluruh interface sebagai persiapan transisi ke generasi berikutnya. |
| Firewall dan ACL | Implementasi MikroTik Firewall Filter untuk membatasi akses antar subnet sesuai kebijakan keamanan. |
| Monitoring Jaringan | Integrasi tools monitoring seperti SNMP atau Zabbix untuk pemantauan performa jaringan secara real-time. |

# DAFTAR PUSTAKA

Forouzan, B. A. (2022). Data communications and networking (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Lammle, T. (2021). CompTIA Network+ study guide: Exam N10-008 (5th ed.). Sybex/Wiley.

Manik, L. A. O. S., Ghozali, T., & Mahyastuty, V. W. (2022). Perancangan jaringan internet menggunakan GNS3, Qemu, dan Virtual Box. Jurnal Elektro, 15(1), 11–20. https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/JTE/article/view/5119

Okoh, C., Theophilus, W. N., Dawkins, P., & Paheerathan, S. (2024). Enhancing data security through VLSM subnetting and TCP/IP model in an ENT. Applied Sciences, 14(23), 10968. https://doi.org/10.3390/app142310968

Rahmatullah, M. R. F., Arsyad, C. F., & Putri, H. K. (2026). Perancangan VLAN untuk segmentasi jaringan akademik berbasis simulasi Cisco Packet Tracer. EDUSCOTECH: Scientific Journal of Education, Economics, and Engineering, 7(1). https://journal.udn.ac.id/index.php/eduscotech/article/view/569

Stallings, W. (2022). Data and computer communications (11th ed.). Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2021). Computer networks (6th ed.). Pearson Education.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1  Repositori GitHub Proyek

https://github.com/Brodhii/PJKT.git