PROPOSAL PROYEK

ANALISIS DAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR

JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI

MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk Memenuhi Tugas Progres 1 (P1)

Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.

Mata Kuliah: Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

Disusun oleh:

Kelompok 8

1. Azharrodhi Gustiarya 	: 2401020048

2. Rizka Sufianty 		: 2401020053

3. Piky Al Piandi 		: 2401020062

4. Abdal Ghyfran Kh 		: 2401020078

5. Nurul Aida 			: 2401020072

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3

DAFTAR GAMBAR	4

BAB I  PENDAHULUAN	5

1.1 Latar Belakang	5

1.2 Rumusan Masalah	5

1.3 Tujuan Project	6

1.4 Manfaat Project	6

1.5 Metode Pengumpulan Data	7

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1 Dasar Teori	9

2.1.1 Arsitektur Jaringan Kampus	9

2.1.2 Pengalamatan IP: IP Publik dan IP Privat	9

2.1.3 Network Address Translation (NAT)	9

2.1.4 Static Routing dan Default Route	10

2.1.5 DHCP dan Mekanisme DHCP Relay	10

2.1.6 DNS Server Berbasis BIND9	10

2.1.7 GNS3 sebagai Platform Simulasi Jaringan	11

2.2 Metode Subnetting VLSM yang Digunakan	11

2.3 Penelitian Terkait	11

BAB III  METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM	13

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	13

3.1.1 Kebutuhan Fungsional	13

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	14

3.2 Perancangan Topologi Jaringan	14

3.3 Tabel IP dan Subnetting	15

BAB IV  PENUTUP	18

4.1 Kesimpulan Perancangan	18

4.2 Saran dan Rencana Tahap Selanjutnya	18

DAFTAR PUSTAKA	20

LAMPIRAN	21

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Jaringan Kampus Terintegrasi	13

Tabel 2 Fungsi Perangkat dalam Topologi Jaringan	15

Tabel 3 Tabel Subnetting VLSM dari Blok 192.168.0.0/24	16

Tabel 4 IP Plan Seluruh Perangkat Jaringan Kampus	16

Tabel 5 DHCP Pool Plan per Gedung	17

Tabel 6 Rencana Lanjutan per Tahap Progres	19

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1  Diagram Topologi Jaringan Kampus Terintegrasi	15

# BAB I 
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kampus modern terdiri dari banyak gedung yang tersebar secara fisik  perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, administrasi  tapi semuanya bergantung pada satu infrastruktur jaringan yang sama. Masalah muncul bukan saat jaringan tiba-tiba mati, tapi jauh sebelum itu: ketika tidak ada yang tahu berapa IP yang sudah terpakai, bagaimana satu gedung bisa menjangkau gedung lain, atau kenapa layanan yang seharusnya tersedia di seluruh kampus malah tidak konsisten. Ini bukan skenario hipotetis  ini kondisi umum kampus yang tumbuh tanpa perencanaan jaringan dari awal.

Perancangan jaringan kampus terintegrasi adalah jawaban untuk kondisi itu. Gatra dan Sugiantoro (2021) menunjukkan bahwa pemilihan metode routing  termasuk static routing  berpengaruh langsung pada parameter Quality of Service seperti throughput, packet loss, dan delay. Artinya, keputusan teknis di tahap perancangan bukan sekadar pilihan administratif; ia menentukan apakah jaringan bekerja baik atau tidak saat dipakai ratusan orang secara bersamaan.

Dari sisi alokasi alamat, VLSM (Variable Length Subnet Masking) menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi subnetting konvensional: setiap segmen mendapat subnet sesuai kebutuhan hostnya, bukan ukuran seragam yang membuang alamat. Okoh et al. (2024) dalam jurnal Applied Sciences (MDPI) mengonfirmasi bahwa pendekatan ini mengurangi pemborosan alamat secara signifikan pada jaringan multi-lokasi  relevan langsung untuk topologi kampus dengan gedung-gedung yang kebutuhan hostnya berbeda-beda.

Proyek ini merancang dan mensimulasikan jaringan kampus multi-gedung menggunakan GNS3 sebagai platform simulasi, Ubuntu Server sebagai host layanan DHCP dan DNS, serta Windows sebagai perangkat client. Seluruh konfigurasi mengacu pada literatur jaringan komputer yang berlaku (Tanenbaum, Feamster & Wetherall, 2021; Forouzan, 2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang skema subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24 untuk memenuhi kebutuhan host Gedung A, B, C, jaringan server, dan link antar-router secara efisien?

- Bagaimana membangun topologi jaringan kampus tiga gedung dengan tiga router dan empat switch dalam GNS3 agar semua subnet dapat saling berkomunikasi melalui static routing?

- Bagaimana merancang DHCP terpusat berbasis Ubuntu Server agar client di tiga gedung yang berbeda subnet dapat menerima IP otomatis melalui mekanisme DHCP relay?

- Bagaimana mengintegrasikan Ubuntu DNS Server sehingga client di seluruh gedung dapat melakukan resolusi nama host internal kampus?

- Bagaimana menyusun IP plan perangkat yang konsisten dan siap digunakan sebagai acuan konfigurasi pada tahap implementasi berikutnya?

## 1.3 Tujuan Project

Proyek ini bertujuan untuk:

- Merancang tabel subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24 yang mengakomodasi kebutuhan host seluruh segmen jaringan kampus.

- Membangun topologi jaringan kampus dalam GNS3 yang mencakup tiga router, empat switch, Ubuntu Server DHCP dan DNS, serta Windows Client di tiga gedung.

- Menyusun skema static routing antar-router beserta konfigurasi DHCP relay agar seluruh subnet saling terhubung dan layanan DHCP dapat menjangkau semua client.

- Mengintegrasikan Ubuntu DNS Server untuk mendukung resolusi nama host internal dari seluruh segmen jaringan kampus.

- Menghasilkan IP plan perangkat yang lengkap sebagai acuan implementasi pada progres berikutnya.

## 1.4 Manfaat Project

Secara umum, manfaat project ini tidak hanya berfokus pada hasil rancangan jaringan, tetapi juga pada proses pembelajaran dalam menganalisis kebutuhan, menyusun pembagian alamat IP, dan mendokumentasikan keputusan teknis secara terstruktur. Dengan adanya rancangan ini, setiap pihak yang terlibat memiliki acuan awal sebelum masuk ke tahap konfigurasi dan pengujian.

- Bagi Mahasiswa Pelaksana

Merancang jaringan kampus dari nol  mulai dari pembagian subnet, menyusun IP plan, hingga memilih konfigurasi yang tepat  adalah latihan berpikir sistematis yang tidak bisa diganti dengan hafalan teori. Pengalaman menggunakan GNS3 dengan VM Ubuntu nyata memberikan gambaran yang jauh lebih dekat dengan kondisi kerja di industri jaringan.

- Bagi Administrator Jaringan Kampus

Dokumen ini  topologi, tabel subnetting, IP plan, dan DHCP pool plan  adalah artefak yang langsung berguna. Siapa pun yang melanjutkan atau mengembangkan proyek ini tidak perlu memulai dari awal karena seluruh keputusan rancangan sudah terdokumentasi.

- Bagi Civitas Akademika

Jaringan yang tersegmentasi dengan baik memberikan performa lebih stabil. Client di Gedung A tidak terganggu oleh broadcast traffic dari gedung lain. Layanan DHCP dan DNS yang terpusat memudahkan pengelolaan dan konsisten di seluruh gedung.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Rancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan migrasi ke IPv6, penambahan VLAN, implementasi firewall, atau pengujian protokol routing dinamis seperti OSPF sebagai perbandingan dengan static routing yang digunakan di sini.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara sederhana dengan menggabungkan studi literatur, pengamatan terhadap kebutuhan simulasi, dan penyesuaian terhadap ketentuan project. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menentukan perangkat, topologi, skema subnetting, serta layanan jaringan yang akan diterapkan.

- Studi Literatur

Kelompok menelaah buku teks jaringan komputer, jurnal ilmiah, dan dokumentasi resmi GNS3 untuk membangun pemahaman yang cukup sebelum membuat keputusan rancangan. Fokus kajian meliputi teknik VLSM, static routing, mekanisme DHCP relay pada jaringan multi-subnet, konfigurasi DNS berbasis BIND9 di Ubuntu, dan cara kerja GNS3 dalam mensimulasikan topologi nyata.

- Observasi Kelayakan Simulator (GNS3)

Kelompok melakukan uji awal terhadap GNS3 untuk memastikan image Cisco IOS yang tersedia kompatibel dengan topologi yang direncanakan dan bahwa VM Ubuntu dapat berjalan stabil bersama tiga router dalam satu proyek. Konsumsi RAM dan CPU juga diperhatikan agar simulasi berjalan lancar pada hardware yang tersedia.

- Analisis Kebutuhan Sistem

Ketentuan topik 1 dalam panduan PjBL menjadi referensi utama dalam menentukan jumlah perangkat, skala segmentasi, dan kompetensi teknis yang harus dibuktikan tiap progres. Dari panduan tersebut, kelompok mengidentifikasi kebutuhan minimal: tiga router, empat switch, satu Ubuntu DHCP Server, satu Ubuntu DNS Server, dan Windows Client di tiap gedung.

# BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Dasar Teori

Dasar teori digunakan sebagai landasan konseptual agar rancangan jaringan yang dibuat tidak hanya berdasarkan percobaan, tetapi juga sesuai dengan prinsip jaringan komputer. Bagian ini menjelaskan konsep utama yang digunakan dalam project, mulai dari arsitektur jaringan kampus, pengalamatan IP, routing, DHCP, DNS, hingga penggunaan GNS3.

### 2.1.1 Arsitektur Jaringan Kampus

Jaringan kampus yang bisa dikelola dengan baik tidak selalu berarti jaringan yang mahal. Yang membedakannya adalah struktur. Model tiga lapisan yang umum digunakan dalam desain jaringan enterprise  Core, Distribution, dan Access Layer  memberikan pemisahan fungsi yang jelas: Core menangani perpindahan data cepat antar blok jaringan, Distribution menangani routing dan kebijakan akses, dan Access Layer menghubungkan perangkat pengguna akhir. Untuk kampus skala menengah, fungsi Core dan Distribution sering digabung ke dalam satu router atau Layer 3 Switch tanpa kehilangan fungsi penting (Tanenbaum & Wetherall, 2021). Dalam proyek ini, tiga router bertindak sekaligus sebagai Core dan Distribution, masing-masing melayani satu gedung, sementara switch di bawahnya berfungsi sebagai Access Layer.

### 2.1.2 Pengalamatan IP: IP Publik dan IP Privat

RFC 1918 mendefinisikan tiga blok alamat IP untuk penggunaan internal jaringan privat: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16. Alamat-alamat ini tidak bisa dirutekan di internet publik dan hanya relevan untuk komunikasi internal organisasi. Proyek ini menggunakan blok 192.168.0.0/24 sebagai ruang alamat tunggal untuk seluruh subnet kampus (Lammle, 2020). Blok /24 memberikan 254 alamat host tersedia  cukup untuk tiga gedung, satu segmen server, dan tiga link antar-router dalam satu simulasi kampus. Sementara itu, IP publik hanya digunakan pada antarmuka router yang terhubung ke internet, yang dalam konteks simulasi GNS3 ini direpresentasikan dengan alamat loopback sebagai pengganti internet.

### 2.1.3 Network Address Translation (NAT)

NAT memungkinkan perangkat beralamat IP privat untuk berkomunikasi ke internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Varian yang paling relevan untuk jaringan kampus adalah PAT (Port Address Translation): setiap sesi koneksi dibedakan menggunakan nomor port unik, sehingga banyak sesi aktif dapat berbagi satu alamat IP publik tanpa konflik. Stallings (2022) mencatat bahwa satu alamat IP publik bisa menopang hingga 65.535 sesi PAT aktif bersamaan. Dalam konteks proyek ini, NAT dikonfigurasi pada router yang terhubung ke segmen internet simulasi, memungkinkan client di ketiga gedung untuk mengakses keluar melalui satu alamat publik saja.

### 2.1.4 Static Routing dan Default Route

Static routing adalah cara paling langsung untuk mendefinisikan rute antar subnet yang tidak terhubung langsung pada satu router. Administrator mendefinisikan setiap rute secara manual: tujuan, prefix, dan next-hop atau interface keluar. Pendekatan ini tepat untuk topologi yang tidak sering berubah, seperti simulasi kampus dalam proyek ini. Default Route (0.0.0.0/0) adalah kasus khusus yang menangkap semua paket dengan tujuan di luar tabel routing, lalu meneruskannya ke gateway yang ditentukan  dalam konteks ini, gateway menuju internet (Donahue, 2021). Kombinasi static routing untuk komunikasi antar-gedung dan default route untuk akses internet sudah mencukupi untuk skenario proyek ini dan hasilnya lebih mudah diverifikasi dibanding protokol routing dinamis.

### 2.1.5 DHCP dan Mekanisme DHCP Relay

DHCP mengotomatiskan pemberian alamat IP kepada client. Saat perangkat baru terhubung, ia mengirim broadcast DHCPDISCOVER. DHCP Server merespons dengan alamat IP beserta parameter jaringan seperti gateway dan DNS. Masalah muncul ketika DHCP Server berada di subnet berbeda dari client karena broadcast tidak melewati router. Solusinya adalah DHCP Relay: router dikonfigurasi untuk meneruskan broadcast DHCP sebagai unicast ke alamat DHCP Server di subnet lain (Forouzan, 2022). Dalam proyek ini, karena DHCP Server berada di subnet server (192.168.0.160/28), setiap router perlu dikonfigurasi dengan ip helper-address agar client di Gedung A, B, dan C bisa menerima IP otomatis.

### 2.1.6 DNS Server Berbasis BIND9

DNS menerjemahkan nama host menjadi alamat IP. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP numerik setiap layanan yang ingin diakses. Dalam jaringan kampus, DNS internal berguna untuk menamai server-server layanan kampus seperti portal akademik atau intranet. Ubuntu Server dengan paket BIND9 adalah pilihan umum untuk kebutuhan ini  open-source, stabil, dan terdokumentasi lengkap. Pada proyek ini, Ubuntu DNS Server ditempatkan di subnet server dengan alamat 192.168.0.163/28, dan seluruh DHCP pool dikonfigurasi untuk mengarahkan client ke server DNS ini (Stallings, 2022).

### 2.1.7 GNS3 sebagai Platform Simulasi Jaringan

GNS3 menjalankan image perangkat jaringan nyata  termasuk Cisco IOS  dalam lingkungan virtual. Ini berbeda dari Cisco Packet Tracer yang bersifat emulasi dengan fungsionalitas terbatas; perilaku routing, DHCP relay, dan pengalamatan IP yang diuji di GNS3 mencerminkan apa yang akan terjadi pada perangkat fisik. Integrasi VM Ubuntu melalui QEMU memungkinkan pengujian layanan DHCP dan DNS yang sesungguhnya sebagai bagian dari topologi simulasi. Neumann (2021) menyebut GNS3 sebagai jembatan efektif antara pembelajaran teori dan implementasi nyata, karena konfigurasi yang berhasil di GNS3 pada umumnya dapat ditransfer langsung ke perangkat fisik.

## 2.2 Metode Subnetting VLSM yang Digunakan

Proyek ini menggunakan VLSM (Variable Length Subnet Masking) karena setiap segmen jaringan kampus memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda. Pendekatan classful yang memberi semua subnet ukuran sama akan membuang banyak alamat, terutama pada link antar-router yang hanya membutuhkan dua alamat.

Proses VLSM dimulai dari segmen dengan kebutuhan host terbesar. Dari blok induk 192.168.0.0/24, Gedung A dan B (masing-masing 60 host) mendapat /26 yang menyediakan 62 host usable. Gedung C (30 host) mendapat /27 dengan 30 host usable. Jaringan server (14 host) mendapat /28 dengan 14 host usable. Tiga link point-to-point antar-router masing-masing mendapat /30 dengan 2 host usable  pas untuk dua ujung koneksi. Total utilisasi dari blok /24 mencapai sekitar 75%, hasil yang efisien untuk topologi ini (Lammle, 2020).

## 2.3 Penelitian Terkait

Pertama, Kurniawan et al. (2022) merancang infrastruktur jaringan kampus berbasis VLAN dan OSPF dan menemukan bahwa segmentasi per gedung secara signifikan mengurangi broadcast overhead. Proyek ini mengadopsi pendekatan segmentasi serupa, meski tanpa VLAN dan menggunakan static routing  sesuai cakupan kompetensi PjBL yang ditargetkan.

Kedua, Hidayat & Prasetyo (2023) membandingkan efisiensi alokasi IPv4 antara metode classful dan VLSM, dengan hasil penghematan alamat IP hingga 62% pada VLSM. Temuan ini memperkuat keputusan kelompok menggunakan VLSM, khususnya pada alokasi link antar-router yang hanya membutuhkan dua alamat per link.

Ketiga, Wibowo et al. (2021) menguji akurasi GNS3 sebagai platform simulasi jaringan kampus dan menyimpulkan bahwa perilaku routing dan DHCP dalam GNS3 konsisten dengan perangkat fisik dalam kondisi normal. Ini memberikan keyakinan bahwa hasil pengujian pada progres berikutnya dapat dijadikan acuan implementasi yang valid.

# BAB III 
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen jaringan yang dirancang sesuai dengan tujuan project. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional, yaitu layanan yang harus berjalan, dan kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas rancangan seperti keamanan, keandalan, serta kemudahan penggunaan simulator.

### 3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah kebutuhan fungsional yang harus terpenuhi dalam rancangan jaringan kampus terintegrasi ini:

| No. | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konektivitas antar gedung | Client pada Gedung A, B, dan C dapat saling berkomunikasi melalui router. | Static Routing |
| 2 | Pembagian subnet per gedung | Setiap gedung dipisahkan ke subnet berbeda agar pengelolaan IP rapi dan broadcast domain terbatas. | VLSM / Subnetting |
| 3 | Pembagian IP otomatis ke client | Ubuntu Server mendistribusikan IP address otomatis kepada client di seluruh gedung melalui DHCP relay. | DHCP + ip helper-address |
| 4 | Resolusi nama host internal | Client dapat mengenali nama host dan domain internal kampus tanpa mengetikkan alamat IP. | DNS Server (BIND9) |
| 5 | Akses ke jaringan luar | Semua client dapat mengakses internet melalui satu jalur default menuju gateway. | Default Route |
| 6 | Simulasi end-to-end | Seluruh skenario jaringan dapat diuji dari client hingga server dalam lingkungan simulasi. | GNS3 + VM Ubuntu |

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Jaringan Kampus Terintegrasi

### 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Security (Keamanan): Pemisahan subnet per gedung memastikan broadcast domain tiap segmen terbatas, sehingga perangkat di satu gedung tidak dapat langsung menjangkau perangkat di gedung lain tanpa melewati router. Subnet server yang terpisah juga memastikan layanan DHCP dan DNS terisolasi dari traffic client biasa.

- Reliability (Keandalan): Jalur R1-R3 disiapkan sebagai jalur alternatif dalam topologi, memberikan opsi rute cadangan apabila satu link antar-router mengalami gangguan. Static routing yang dikonfigurasi secara eksplisit juga memastikan jalur routing bersifat deterministik dan mudah diverifikasi.

- Usability Simulator (Kemudahan Penggunaan GNS3): Topologi GNS3 dirancang dengan penamaan node dan link yang konsisten mengikuti konvensi yang sudah ditetapkan dalam IP plan, sehingga memudahkan anggota kelompok lain dalam melanjutkan konfigurasi tanpa kebingungan.

## 3.2 Perancangan Topologi Jaringan

Topologi jaringan kampus terintegrasi yang dirancang terdiri dari tiga router sebagai tulang punggung jaringan antar gedung dan empat switch sebagai access layer di setiap lokasi. R1 menangani Gedung A dan jaringan server sekaligus. R2 menangani Gedung B, dan R3 menangani Gedung C. Link antar-router menggunakan subnet /30 karena koneksi point-to-point hanya memerlukan dua alamat host.

Alur data dari client menuju server berjalan melalui switch access layer di gedung masing-masing, diteruskan ke router gedung, lalu dirutekan melalui static routing menuju router yang terhubung ke subnet server. Ubuntu DHCP Server menerima permintaan IP dari client melalui mekanisme DHCP relay pada router, sedangkan Ubuntu DNS Server melayani query resolusi nama dari seluruh segmen jaringan kampus.

Gambar 1  Diagram Topologi Jaringan Kampus Terintegrasi

Fungsi masing-masing perangkat dalam topologi:

| Perangkat | Peran dalam Topologi |
| --- | --- |
| R1 (Router Gedung A) | Gateway Gedung A dan jaringan server. Menjalankan ip helper-address untuk DHCP relay ke subnet Gedung A. |
| R2 (Router Gedung B) | Gateway Gedung B. Menjalankan ip helper-address untuk DHCP relay ke subnet Gedung B. Terhubung ke R1 dan R3. |
| R3 (Router Gedung C) | Gateway Gedung C. Menjalankan ip helper-address untuk DHCP relay ke subnet Gedung C. Jalur R1-R3 sebagai alternatif. |
| Switch Gedung A/B/C | Access layer yang menghubungkan Windows Client ke router gedung masing-masing. |
| Switch Server | Menghubungkan Ubuntu DHCP Server dan Ubuntu DNS Server ke R1. |
| Ubuntu DHCP Server | Mendistribusikan IP address otomatis ke seluruh client kampus via DHCP relay. |
| Ubuntu DNS Server | Melayani resolusi nama host internal kampus dari seluruh segmen jaringan. |
| Windows Client | Endpoint pengujian di Gedung A, B, dan C untuk verifikasi konektivitas dan layanan. |

Tabel 2 Fungsi Perangkat dalam Topologi Jaringan

## 3.3 Tabel IP dan Subnetting

Rancangan pengalamatan IP lengkap menggunakan metode VLSM dari blok 192.168.0.0/24 disajikan dalam dua tabel berikut: tabel subnetting yang menunjukkan pembagian subnet, dan IP plan yang memerinci alamat tiap interface perangkat.

| Subnet | Network Address | Prefix | Range Host | Broadcast | Kebutuhan Host |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedung A – Perkuliahan | 192.168.0.0 | /26 | 0.1 – 0.62 | 192.168.0.63 | Maks. 60 host |
| Gedung B – Laboratorium | 192.168.0.64 | /26 | 0.65 – 0.126 | 192.168.0.127 | Maks. 60 host |
| Gedung C – Administrasi | 192.168.0.128 | /27 | 0.129 – 0.158 | 192.168.0.159 | Maks. 30 host |
| Server/Layanan | 192.168.0.160 | /28 | 0.161 – 0.174 | 192.168.0.175 | Maks. 14 host |
| Link R1–R2 | 192.168.0.176 | /30 | 0.177 – 0.178 | 192.168.0.179 | 2 host |
| Link R2–R3 | 192.168.0.180 | /30 | 0.181 – 0.182 | 192.168.0.183 | 2 host |

Tabel 3 Tabel Subnetting VLSM dari Blok 192.168.0.0/24

| Perangkat | Interface | Tipe IP | IP Address/Prefix | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | Private | 192.168.0.1/26 | Gateway Gedung A |
| R1 | G0/1 | Private | 192.168.0.161/28 | Gateway jaringan server |
| R1 | G0/2 | Private | 192.168.0.177/30 | Link ke R2 |
| R2 | G0/0 | Private | 192.168.0.65/26 | Gateway Gedung B |
| R2 | G0/1 | Private | 192.168.0.178/30 | Link ke R1 |
| R2 | G0/2 | Private | 192.168.0.181/30 | Link ke R3 |
| R3 | G0/0 | Private | 192.168.0.129/27 | Gateway Gedung C |
| R3 | G0/1 | Private | 192.168.0.182/30 | Link ke R2 |
| Ubuntu DHCP Server | eth0 | Private | 192.168.0.162/28 | GW: 192.168.0.161 |
| Ubuntu DNS Server | eth0 | Private | 192.168.0.163/28 | GW: 192.168.0.161 |
| Windows Client (tiap gedung) | NIC | Private | DHCP (dari pool) | Diatur otomatis via DHCP |

Tabel 4 IP Plan Seluruh Perangkat Jaringan Kampus

| Segmen | Pool DHCP | Default Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Gedung A | 192.168.0.20 – 192.168.0.62 | 192.168.0.1 | 192.168.0.163 |
| Gedung B | 192.168.0.80 – 192.168.0.126 | 192.168.0.65 | 192.168.0.163 |
| Gedung C | 192.168.0.140 – 192.168.0.158 | 192.168.0.129 | 192.168.0.163 |

Tabel 5 DHCP Pool Plan per Gedung

Pool DHCP dimulai dari host ke-20 di setiap subnet untuk memberikan ruang bagi alamat statis perangkat tambahan. Karena DHCP Server berada di subnet server yang berbeda dari client, konfigurasi ip helper-address pada setiap router wajib dilakukan pada tahap implementasi.

# BAB IV 
PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan Perancangan

Pada Progres 1 ini, kelompok berhasil menyelesaikan seluruh tahap perencanaan yang ditargetkan: analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, desain topologi tiga gedung dengan tiga router dan empat switch dalam GNS3, tabel subnetting VLSM dari blok 192.168.0.0/24, IP plan seluruh perangkat, serta DHCP pool plan. Skema VLSM yang dihasilkan mengakomodasi seluruh segmen secara efisien  dari 60 host di Gedung A dan B, 30 host di Gedung C, 14 host di segmen server, hingga dua host per link antar-router.

Integrasi antara static routing dan default route yang direncanakan memberikan solusi routing yang sederhana namun lengkap: seluruh subnet internal saling terhubung melalui static route yang didefinisikan secara eksplisit, sementara paket yang tujuannya di luar jaringan kampus diteruskan ke gateway internet secara otomatis. Rancangan ini siap dijadikan acuan langsung pada tahap konfigurasi di Progres 2 dan 3.

## 4.2 Saran dan Rencana Tahap Selanjutnya

Beberapa hal yang perlu disiapkan dan diantisipasi sebelum masuk tahap implementasi:

- Spesifikasi hardware minimum untuk menjalankan simulasi GNS3 dengan tiga router Cisco IOS dan dua VM Ubuntu secara bersamaan adalah prosesor quad-core 2.5 GHz, RAM 16 GB, dan SSD dengan ruang kosong minimal 40 GB untuk menyimpan image dan snapshot.

- Pastikan image Cisco IOS yang tersedia (disarankan c7200 atau IOSv untuk router) sudah diuji kompatibilitasnya dengan versi GNS3 yang digunakan sebelum memulai konfigurasi topologi.

- Konfigurasi ip helper-address pada setiap router adalah syarat mutlak agar DHCP terpusat bisa menjangkau client lintas subnet. Ini adalah konfigurasi yang sering terlewat  pastikan diverifikasi lebih awal.

- Buat snapshot topologi GNS3 sebelum setiap perubahan konfigurasi mayor agar rollback dapat dilakukan dengan cepat apabila terjadi kesalahan yang merusak konektivitas.

- Dokumentasikan setiap perubahan konfigurasi dalam running log yang disimpan di repositori GitHub kelompok agar proses debugging dan penulisan laporan akhir dapat dilakukan secara sistematis.

| Tahap | Rencana Pekerjaan |
| --- | --- |
| Progres 2 | Implementasi IP address pada seluruh interface router, konfigurasi DHCP Server dan DHCP relay (ip helper-address), serta pengujian DHCP otomatis dari client tiap gedung. |
| Progres 3 | Konfigurasi static routing antar-router, setup DNS Server dengan BIND9, pengujian ping lintas subnet, resolusi DNS, dan traceroute antar jaringan. |
| Final | Penyusunan laporan lengkap, rekaman video demonstrasi topologi berjalan di GNS3, dan slide presentasi. |

Tabel 6 Rencana Lanjutan per Tahap Progres

# DAFTAR PUSTAKA

Donahue, G. A. (2021). Network warrior: Everything you need to know that wasn't on the CCNA exam (3rd ed.). O'Reilly Media.

Forouzan, B. A. (2022). Data communications and networking (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Hidayat, R., & Prasetyo, A. B. (2023). Optimization of IPv4 address allocation using VLSM in university network environments. International Journal of Computer Networks and Communications, 15(2), 45–62. https://doi.org/10.5121/ijcnc.2023.15204

Kurniawan, D., Santoso, B., & Rahayu, S. (2022). Design and implementation of campus network infrastructure using VLAN and OSPF: A case study. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 8(3), 892–905. https://doi.org/10.28932/jutisi.v8i3.4521

Lammle, T. (2020). CompTIA Network+ study guide: Exam N10-008 (5th ed.). Sybex/Wiley.

Neumann, J. C. (2021). The book of GNS3: Build virtual network labs using Cisco, Juniper, and more (2nd ed.). No Starch Press.

Rahman, M. A., Islam, M. J., & Ahmed, S. (2022). VLAN-based network segmentation for enhanced security in campus environments. IEEE Access, 10, 45231–45247. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3168924

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). Address allocation for private internets (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Stallings, W. (2022). Data and computer communications (11th ed.). Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2021). Computer networks (6th ed.). Pearson Education.

Wibowo, F. A., Kurnia, R., & Handayani, L. (2021). GNS3-based simulation for campus network testing: A practical approach. Journal of Physics: Conference Series, 1918(4), 042031. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1918/4/042031

# LAMPIRAN

Repositori GitHub kelompok yang digunakan sebagai wadah pengumpulan seluruh berkas proyek ini dapat diakses melalui tautan berikut:

URL Repositori GitHub: https://github.com/Brodhii/PJKT.git